| TP | Comment optimiser la puissance d’un panneau photovoltaïque ? | Terminale |
| --- | --- | --- |

Objectif :

- Utiliser un microcontrôleur pour obtenir une caractéristique i(U)

- Déterminer une puissance maximale

- Déterminer le rendement d’une cellule photovoltaïque

CONTEXTE

« La plupart des panneaux photovoltaïques ont un rendement situé entre 10% et 24% d’après engie.fr

A partir du matériel mis à disposition, déterminer le nombre de cellules photovoltaïques (qu’on supposera exposées à la même lumière que celle dont on dispose en classe sur 11h) nécessaires pour couvrir les besoins en électricité d’un fare OPH avec une consommation journalière de 20kWh. »

Paillasse candidats

un microcontrôleur de type Arduino® et son logiciel IDE

le montage du document 1 déjà réalisé avec R1 = 1,0 Ω et une résistance variable dont seuls les calibres 1kΩ et 100Ω sont à faire varier

3 fils de connexion adapté au microcontrôleur

un ordinateur avec un tableur-grapheur ou avec le code Python ci-dessous

Paillasse professeur

Une clé USB comportant le fichier « programme_initial »

Résistances de rechange

Un solarimètre

Doc. 1 : Montage expérimental et Microcontrôleur

Le montage électrique ci-dessous est réalisé sur la paillasse :

L’intensité du courant électrique I délivrée par la cellule photovoltaïque dépend de la tension U entre ses bornes. Pour faire varier cette tension U, il suffit de faire varier la valeur de la résistance variable.

Pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, on utilisera le microcontrôleur Arduino à connecter avec des fils sur un pôle à la masse (GND) et sur l’autre pôle à l’une des entrées analogiques, par exemple A0 ou A1.

VOTRE PORTE DOCUMENTS

Résistance R = 1Ω

Cellule photovoltaïque à tester

Résistance variable

Doc. 2 : Formulaire

- La puissance P consommée ou produite par un appareil électrique est égale au produit de la tension U à ses bornes par le courant I qui le traverse :

P = U × I  avec P, la puissance en Watt (W)

U, la tension aux bornes du dipôle en Volt (V)

I, l’intensité qui traverse le dipôle en Ampère (A)

- La tension aux bornes d’un conducteur ohmique est proportionnelle au courant d’intensité I qui le traverse : c’est la loi d’Ohm :

U = R × I  avec U, la tension aux bornes du dipôle en Volt (V)

R, la résistance en ohm (Ω)

I, l’intensité qui traverse le dipôle en Ampère (A)

- Le rendement η d’un convertisseur est le rapport entre la puissance (ou l’énergie) utile et la puissance (ou l’énergie) reçue :

Doc. 3 : programme Arduino

Doc. 4 : Exemples de caractéristiques d’un panneau solaire

QUESTIONS

Partie A : répondre à la problématique :

- A l’aide des 3 fils de connexion mis à disposition connecter la carte Arduino au montage électrique contenant la cellule photovoltaïque pour mesurer la tension U aux bornes de la cellule photovoltaïque en A0 et la tension aux bornes du conducteur ohmique 1Ω en A1.

- Le programme du document 4 permet de mesurer et afficher (avec un retard d’1 s entre deux valeurs) la tension aux bornes de la cellule photovoltaïque, récupérer sur la broche analogique « A0 ». Compléter le reste du programme.

- Téléverser le programme et copier vos valeurs Upanneau = f(intensité) dans un tableur.

- Tracer la caractéristique Upanneau = f(intensité)

- Faire la même chose pour tracer Ppanneau = f(intensité) et en déduire Pmax.

- Transformer l’information du contexte « 20kWh sur 10h d’exposition » en W à comparer avec Pmax obtenu lors des mesures. Puis rédiger une réponse à la problématique.

Partie B : Calcul du rendement d’un convertisseur

- Mesurer à l’aide du solarimètre le flux lumineux en W/m2 reçu par le panneau photovoltaïque utilisé.

- Mesurer la surface de ce panneau.

- En déduire la puissance lumineuse Plum reçue par ce panneau.

- Calculer le rendement de ce panneau. Comparer le résultat aux valeurs usuelles données dans le contexte et conclure.